Vorbemessung Brückenlager nach DIN EN 1337-3

_________________________________________________________________________________________________________________

Eingabeparameter

Brückenlager

| Lagertyp | Typ $l_typ$ |
| --- | --- |
| Lagerabmessungen | $a$ mm × $b$ mm |
| Elastomergrundschichten | $n$ × $t_1$ mm |
| Elastomeraußenschicht | 1 × $t_2$ mm |
| Elastomer-Gesamthöhe | $tt_e$ mm |
| Bewehrungsbleche | $t_s$ mm |
| Außenstahlblech | $t_so$ mm |
| Lager-Gesamthöhe | $tt_b$ mm |
| Schubmodul G | $gg_d$ mm |
| Kompressionsmodul Eb | $ee_b$ mm |

Last- und Verformungszustände

| Last- und Verformungszustand 1 |  |
| --- | --- |
| Vertikalkraft Fz,d | $l1_ff_zd$ kN |
| Horizontalkraft Hz,d | 0 kN |
| Verformung vx | $l1_v_x$ mm |
| Verformung vy | $l1_v_y$ mm |
| Lagerverdrehung αy | $l1_alpha_yd$ ° |
| Lagerverdrehung αx | $l1_alpha_xd$ ° |

iff_lastzustand_2

| Last- und Verformungszustand 2 |  |
| --- | --- |
| Vertikalkraft Fz,d | $l2_ff_zd$ kN |
| Horizontalkraft Hz,d | 0 kN |
| Verformung vx | $l2_v_x$ mm |
| Verformung vy | $l2_v_y$ mm |
| Lagerverdrehung αy | $l2_alpha_yd$ ° |
| Lagerverdrehung αx | $l2_alpha_xd$ ° |

iffend

iff_lastzustand_3

| Last- und Verformungszustand 3 |  |
| --- | --- |
| Vertikalkraft Fz,d | $l3_ff_zd$ kN |
| Horizontalkraft Hz,d | 0 kN |
| Verformung vx | $l3_v_x$ mm |
| Verformung vy | $l3_v_y$ mm |
| Lagerverdrehung αy | $l3_alpha_yd$ ° |
| Lagerverdrehung αx | $l3_alpha_xd$ ° |

iffend

_________________________________________________________________________________________________________________

Allgemeine Berechnungen

Flächen- und Formfaktoren

| A | = a ∙ b | = $r1_aa$ mm |
| --- | --- | --- |
| a′ | = a − 8 mm | = $r1_a_str$ mm |
| b′ | = b − 8 mm | = $r1_b_str$ mm |
| A′ | = a′ ∙ b′ | = $r1_aa_str$ mm² |
| Ar | = A′ − (vx ∙ b′ + vy ∙ a′) | = $r1_aa_r$ mm² |
| S₁ | = A′ / (2 ∙ (a′ + b′) ∙ t₁) | = $r1_ss_1$ |
| S₂ | = A′ / (2 ∙ (a′ + b′) ∙ t₂) | = $r1_ss_2$ |

Federsteifigkeiten (Näherung für FE-Berechungen)

| kxy | = G ∙ A / Te | = $r1_k_xy$ |
| --- | --- | --- |
| kz | = G ∙ A ∙ S₁ / Te | = $r1_k_z$ |

_________________________________________________________________________________________________________________

Lastzustand 1 - Bemessung nach DIN EN 1337-3

Nachweis der Maximalverformungen

Verformung unter Druck

| εc,d | = (1,5 ∙ Fz,d ∙ 1000) / (G ∙ Ar ∙ S1) | = $r1_epsi_cd$ |
| --- | --- | --- |

Verformung unter Schub

| εq,d | = vxy,d / Te | = $r1_epsi_qd$ |
| --- | --- | --- |

if is <= 1: <= 1 Nachweis erbracht, else: > 1 Nachweis nicht erbracht

Verformung aus Winkelverdrehung

εα,d 	= ((a'² ∙ αy,d   + b'² ∙ αx,d) ∙  t1)/ ((2 ∙  n ∙ t1³ + t2³) ∙  1000)	= $ergebnisse[0]["epsi_ad"]$ ‰

Summe der Teilverdrehungen

εt,d 	= KL ∙ (εc,d + εq,d + εα,d)					= $ergebnisse[0]["epsi_td"]$ ‰

if is <= 7: <= 7 Nachweis erbracht, else: > 7 Nachweis nicht erbracht

Grenzbedingungen

Verdrehungsgrenzbedingung

∑vz,d1	= (1000 ∙ Fz,d  ∙ t1 / A') ∙ (1 / (5 ∙ G ∙ S1²) + 1 / Eb)	 	= $ergebnisse[0]["v_zt1"]$ mm

∑vz,d2	= (1000 ∙ Fz,d  ∙ t2 / A') ∙ (1 / (5 ∙ G ∙ S2²) + 1 / Eb)	 	= $ergebnisse[0]["v_zt2"]$ mm

∑vz,d - (a' ∙ αy,d   + b' ∙ αx,d) / Kr,d ∙ 1000				= $ergebnisse[0]["v_zd"]$ mm

if is >= 0: >= 0 Nachweis erbracht, else: < 0 Nachweis nicht erbracht

if is_ztving == 1 and is_typc == 1

Verdrehungsgrenzbedingung mit 3 N/mm² Mindestpressung

∑vz,d1,3	= (3∙ t1) ∙ (1 / (5 ∙ G ∙ S1²) + 1 / Eb)	 		= $ergebnisse[0]["v_zt13"]$ mm

∑vz,d2,3	= (3∙ t2) ∙ (1 / (5 ∙ G ∙ S2²) + 1 / Eb)	 		= $ergebnisse[0]["v_zt23"]$ mm

∑vz,d3 - (a' ∙ αy,d   + b' ∙ αx,d) / Kr,d ∙ 1000				= $ergebnisse[0]["v_zd3"]$ mm

if is >= 0: >= 0 Nachweis erbracht, else: < 0 Nachweis nicht erbracht

ifend

Stabilität

(2 ∙ A' ∙ G ∙ S1 / 3 ∙ Te) - (1000 ∙ Fz,d  / Ar) 				= $ergebnisse[0]["stab"]$ mm

if is >= 0: >= 0 Nachweis erbracht, else: < 0 Nachweis nicht erbracht

Grenzwerte

Mindestdicke Bewehrungsblech

ts,min	= 1000 ∙ Kp ∙ Fz,d  ∙ (2 ∙ t1) ∙ Kh ∙ γm / Ar  ∙ fy 		= $ergebnisse[0]["t_smin"]$ mm

if is >= $t_s$: >= ts Nachweis erbracht, else: < ts Nachweis nicht erbracht

if is_typb == 1

Mindestpressung

σcd,min	= 1000 ∙ Fz,d  / Ar 						= $ergebnisse[0]["sigma_cdmin"]$ N/mm²

if is >= 3: >= 3N/mm² Nachweis erbracht, else: < 3 N/mm² Nachweis nicht erbracht

ifend

Rückstellkräfte

Rx 	= (A ∙ G ∙ vx) / (Te ∙ 1000)					= $ergebnisse[0]["rück_fx"]$ kN

Rx 	= (A ∙ G ∙ vx) / (Te ∙ 1000)					= $ergebnisse[0]["rück_fy"]$ kN

Mxy 	= (G ∙ αxy,d a'5 ∙ b') / (n ∙ t1³ ∙ Ks ∙ 1000³)			= $ergebnisse[0]["rück_m"]$ kNm